ОПИСАНИЕ

КОНТЕЙНЕР СКВАЖИННЫЙ ПОГРУЖНОЙ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к системам разработки месторождений углеводородов.

Контейнер скважинный погружной работает следующим образом:

Контейнер скважинный погружной помещается в добывающие скважины в составе погружной насосной установки. Контейнер состоит из 9 секций.

Контейнер скважинный погружной, заполненный твердофазной ингибиторной композицией и подвешиваемый под ПЭД ЭЦН, применяется для предупреждения выпадения солей, АСПО и коррозии в насосном оборудовании и лифте нефтяных скважин.

Каждая секция пенала Контейнера скважинного погружного имеет 4 отверстия для контакта со скважинной продукцией. Площадь этих отверстий варьируется от 8-12 мм в диаметре, что позволяет осуществлять подбор необходимого количества секций ПСК в зависимости от площади перфорации футляра, дебита и обводненности для определенного времени эффективной работы ПСК в конкретной скважине.

Дозирование реагента осуществляется путем его постепенного растворения и вымывания добываемой скважинной жидкостью.

Контейнер скважинный погружной включает в себя поворотное кольцо.

При добыче нефти в призабойной зоне пласта, погружном оборудовании, лифтовых трубах, сборном трубопроводе, резервуарах неизбежно отложение парафина, асфальтенов, смол, как и образование солеотложений, газогидратов. Не редко встречается и коррозия оборудования. Наиболее интенсивно асфальтосмолопарафинистые отложения (АСПО) откладываются в лифтовых трубах спущенного в скважину оборудования. Основные проблемы, возникающие вследствие отложения парафина, и решение которых требует огромных затрат, это полная или частичная потеря циркуляции, отказ подземного оборудования и проявление сифонов при подземных ремонтах скважин.

Существует несколько наиболее известных и активно применяемых в нефтедобывающей промышленности методов борьбы с АСПО. Но многообразие условий разработки месторождений и различие характеристик добываемой продукции часто требует индивидуального подхода и даже разработки новых технологий.

Наибольший интерес представляют методы, основанные на химическом воздействии, то есть дозировании в добываемую продукцию химических соединений, уменьшающих, а иногда и полностью предотвращающих образование отложений. В основе действия ингибиторов лежат адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела между жидкой фазой и поверхностью оборудования. Химические реагенты подразделяются на смачивающие, модификаторы, депрессаторы и диспергаторы.

Эффективность применения технологии ингибирования зависит не только от качественного подбора ингибитора к конкретной группе осложнений, но и от способов доставки его в скважины. В последнее время наибольшее распространение приобрели методы закачивания ингибиторов как через систему поддержания пластового давления, так и через затрубное пространство скважины с применением наземных дозировочных установок, а также подача ингибитора посредством скважинных контейнеров, подвешиваемых под погружной электродвигатель (ПЭД) электроцентробежного насоса. Скважинные контейнеры особо востребованы на отдаленных месторождениях, большим преимуществом является их автономность работы, не требующая отдельного электроснабжения наземных установок для дозирования ингибиторов с устья скважины.

Уровень техники.

Известен контейнер-дозатор, состоящий из трубы-корпуса, обтянутый сеткой, тарелок и трубы сердечника, причем химический реагент помещен в пространство между трубой-сердечником и стенками корпуса. Контейнер-дозатор крепится к низу погружного оборудования (насоса) и опускается в скважину совместно с этим насосом (Предупреждение солеобразования при добыче нефти. М; Недра, 1985, с.192).

Недостатком такого устройства является то, что по мере растворения химического реагента уменьшается площадь смывания этого реагента скважинной жидкостью и, таким образом, снижение концентрации реагента в жидкости приводит к неэффективности устройства. Также в данном объекте отсутствует поворотное кольцо.

Известен погружной скважинный контейнер для доставки и дозирования реагента [RU № 47944, опубл.10.09.2005]. Погружной скважинный контейнер для доставки и дозирования реагента, выполненный в виде, по крайней мере, двух перфорированных полых вытянутых секций для размещения в них реагента, при этом секции соединены между собой последовательно по торцам посредством соединительного узла и сообщены друг с другом через отверстия в перфорированном дне, перфорационные отверстия стенок полых вытянутых секций выполнены неравномерно по высоте секций. Количество перфорированных полых вытянутых секций определяется необходимой концентрацией реагента, в зависимости от дебита и обводненности продукции скважины. Площадь перфорационных отверстий в верхней части полых вытянутых секций больше площади перфорационных отверстий в нижней части полых вытянутых секций. Участок верхней перфорации полой вытянутой секции отделен от участка нижней перфорации полой вытянутой секции неперфорированным участком полой вытянутой секции. Погружной скважинный контейнер оснащен шарнирным устройством крепления подвесного оборудования.

Недостатком такого устройства является малая точность дозации химического реагента, как и невозможность контролировать расход. Также в данном объекте отсутствует поворотное кольцо.

Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является дозатор погружной интеллектуальный [RU № 115468, опубл. 27.04.2012].

Дозатор погружной интеллектуальный, содержащий контейнер с поршнем и неподвижной мембраной, заполненный составом для дозирования, расположенный в корпусе в форме трубы, с одной стороны которого установлены концевая деталь и герметичный модуль с электронным блоком, соединенный электрическим проводником в изоляционной оболочке, находящимся в герметичной трубе, и расположенным с другой стороны управляемый клапан, который установлен в основании и соединен внутренними каналами с приемным устройством, имеющим пробойник неподвижной мембраны. Электронный блок получает питание и управляющий сигнал по нулевому проводу трехфазного электрического привода погружного насоса, а управляемый клапан имеет шток с поршнем, в которых обеспечивается уплотнение по месту их взаимного сопряжения силой тяжести штока, выходное отверстие расположено радиально в основании и сообщается с буферной полостью управляемого клапана, при этом компенсация давления внутри контейнера происходит, по крайней мере, через одно дыхательное отверстие в его крышке корпусе дозатора.

Основным недостатком такого устройства является механизм дозации (клапан) сложность его конструкции при малой эффективности, невозможность контролировать реальный расход также является минусом в конструкции устройства. Также в данном объекте отсутствует поворотное кольцо.

Целью заявленного изобретения является разработка Контейнера скважинного погружного для борьбы с любыми типами отложений на погружном оборудовании, а именно универсального устройства по дозации любого ингибитора в зависимости от осложнений АСПО, соль, гидраты, коррозия оборудования, причем подачу и воздействие необходимо осуществлять непосредственно на прием насоса, в затрубное пространство скважины. Использование дозирующей установки повышает эффективность очистки, предотвращает образования любых осложнений на стенках насоса и НКТ, что в свою очередь защищает поверхность и узлы оборудования, спущенного в скважину.

Новизна и новаторство состоит в конструкции Контейнера скважинного погружного, позволяющей осуществлять подконтрольную, не зависимую от дебита дозацию химического реагента, так же точно знать и определять объем расхода химического реагента, который в свою очередь исключает большинство негативных факторов воздействия на работоспособность самого устройства, а также повышает наработку на отказ всего погружного оборудования скважины. Также контейнер данной конструкции оснащен камерой смешения скважинной жидкости с твердым ингибитором, в которой происходит растворение ингибитора до необходимой концентрации и последующий выход ингибированной жидкости в скважину.

Краткое описание чертежей

Новизна и новаторство состоит в конструкции Контейнера скважинного погружного, позволяющей осуществлять различной интенсивности вынос ингибитора, в зависимости от дебита конкретной скважины, который в свою очередь исключает большинство негативных факторов воздействия на работоспособность самого устройства, а также повышает наработку на отказ всего погружного оборудования скважины, а также в наличии камера смешения в зоне дозировочных-регулировочных отверстиях 1, камера смешения выполнена на основе фильтрующего элемента 2 по типу полого пространства нужного размера для плотного примыкания к внутренним стенкам погружного контейнера, механизм контролируемого выноса заключается в том что, газожидкостная эмульсия проникает через дозировочные отверстия 1 и постепенно размывают химический реагент 3 изменяя его текучесть выводя из сухого или пастообразного состояния реагент в жидкое текучее, по уровню техники известно о перерасходе химического реагента в первоначальный период работы скважины и не хватки его концентрации в последующий или конечный период времени после вывода скважины на режим работы, новизна данного фильтра вставки заключается в отсрочки выноса химического реагента из определенных секций погружного контейнера путем вымачивании вставного фильтрующего элемента в битумной композиции например битум строительный нефтяной 90/10 температура размягчения 90-105 градусов цельсия, средняя температура нефтенасыщеных пластов Западной-Сибири, либо битум нефтяной строительный 70/30 температура размягчения которого 70-60 градусов цельсия, соответственно имеется возможность путем выбора марки битума ограничить вынос химического реагента в скважину в зависимости от ее параметров такой как температура, либо отсрочить и подобрать скорость выноса химического реагента из определённых секций контейнера, что увеличивает срок защиты погружного скважинного контейнера.

отверстия

Камера смешения

твердый ингибитор

Камера смешения