ФОРМУЛА

КОНТЕЙНЕР СКВАЖИННЫЙ ПОГРУЖНОЙ

1. Контейнер скважинный погружной, включающий камеру смешения в зоне дозировочных-регулировочных отверстиях, выполненную на основе фильтрующего элемента по типу полого пространства нужного размера для плотного примыкания к внутренним стенкам погружного контейнера.

2. Контейнер скважинный погружной, по п.1, включающий механизм контролируемого выноса, заключающийся в том, что, газожидкостная эмульсия проникает через дозировочные отверстия и постепенно размывают химический реагент, изменяя его текучесть, выводя из сухого или пастообразного состояния реагент в жидкое текучее.

3. Контейнер скважинный погружной, по п.1, отличающийся тем, что имеется отсрочка выноса химического реагента из определенных секций погружного контейнера путем вымачивания вставного фильтрующего элемента в битумной композиции.

4. Контейнер скважинный погружной, по п.1, отличающийся тем, что имеется возможность путем выбора марки битума ограничить вынос химического реагента в скважину в зависимости от ее параметров (температура), либо отсрочить и подобрать скорость выноса химического реагента из определённых секций контейнера, что увеличивает срок защиты погружного скважинного контейнера.

5. Контейнер скважинный погружной, по п.1, отличающийся тем, конструкция контейнера позволяет осуществлять различной интенсивности вынос ингибитора, в зависимости от дебита конкретной скважины, который исключает большинство негативных факторов воздействия на работоспособность самого устройства, а также повышает наработку на отказ всего погружного оборудования скважины.

6. Контейнер скважинный погружной, по п.1, отличающийся тем, конструкция вставки фильтра включает в себя втулки.